HCB Vision 통신 인터페이스 사양서

Wafer Align 확장 인터페이스 — Edge / Scribe Line 검출

| 문서 대상 | EQP(HCB) ↔ Vision 시스템 TCP 통신 |
| --- | --- |
| 범위 | Wafer Edge 검출 / Scribe Line 검출 신규 메시지 3종 |
| 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026-07-24 |
| 구현 위치 | HCB.UI/SERVICE/Tcp/EqpCommunicationService.cs, TcpMessage.cs |
| 요청 주체 | EQP (UNITNAME=EQP) → Vision |

| §0 | 공통 프로토콜 |
| --- | --- |

모든 요청은 EQP가 Vision으로 송신하고, Vision은 동일 이름의 REPLY_ 메시지로 응답한다. 메시지 이름의 REQUEST → REPLY 치환이 응답 매칭 키이다. 좌표 단위는 mm, 각도 단위는 도(°)이며, X/Y는 카메라 중심 대비 마크/피처의 오프셋이다.

■ 메시지 봉투(Envelope) 공통 구조

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <MESSAGE> <HEADER> <MESSAGENAME>REQUEST_XXX</MESSAGENAME> <UNITNAME>EQP</UNITNAME> <TIME>2026-07-24 10:00:00</TIME> </HEADER> <DATA> ... 요청/응답 필드 ... </DATA> <TAIL></MESSAGE></TAIL> </MESSAGE>

■ 공통 응답 규약

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| RESULT | OK ¦ NG | 검출 성공/실패. NG면 좌표는 무의미(무시). |
| X | double(mm) | 카메라 중심 대비 X 오프셋. HC1/HC2는 카메라 장착각 회전 보정 적용. |
| Y | double(mm) | 카메라 중심 대비 Y 오프셋. |
| THETA | double(°) | 피처(스크라이브 라인) 기울기. Edge 응답에는 없음. |

※ EQP측은 응답 X/Y가 카메라 FOV 절반을 초과하면 검출 오류로 간주해 NG 처리한다 (HC_LOW FOV≈110mm, HC1/HC2 FOV≈7.2mm).

| §1 | Wafer Edge 검출 (HC 저배율, 시계 12/4/7시) |
| --- | --- |

HC 저배율(HC_LOW) 카메라로 현재 FOV 안의 웨이퍼 엣지를 검출한다. 저배율 FOV(≈110mm) 안에 3점을 동시에 담을 수 없으므로, EQP가 시계방향 12시 → 4시 → 7시(반경상 120° 간격) 순으로 이동하며 위치마다 1회씩 요청한다. 3점 검출 결과는 EQP측에서 원 피팅(FitCircle)하여 웨이퍼 중심/직경을 산출한다.

| 요청 메시지 | REQUEST_WAFER_EDGE |
| --- | --- |
| 응답 메시지 | REPLY_WAFER_EDGE |
| C# 메서드 | Task<VisionMarkPositionResponse> RequestWaferEdge(WaferClock clock, CancellationToken ct) |
| 타임아웃 | 10초 |
| 카메라 | HC_LOW 고정 |

■ 요청 DATA 필드

| 필드 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| CAMERATYPE | HC_LOW | 엣지 검출용 저배율 카메라(고정). |
| CLOCK | 12 ¦ 4 ¦ 7 | 시계 위치. 검출 ROI 및 엣지 접선 방향 힌트. |

■ 응답 DATA 필드

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| RESULT | OK ¦ NG | 엣지 검출 성공/실패. |
| X | double(mm) | 엣지점의 카메라 중심 대비 X 오프셋. |
| Y | double(mm) | 엣지점의 카메라 중심 대비 Y 오프셋. |

■ 예시 (12시 위치)

[요청] DATA: <CAMERATYPE>HC_LOW</CAMERATYPE><CLOCK>12</CLOCK> [응답] DATA: <RESULT>OK</RESULT><X>-3.215</X><Y>52.870</Y>

■ 호출 시퀀스 (EQP)

12시 이동 → RequestWaferEdge(H12) → 4시 이동 → RequestWaferEdge(H04) → 7시 이동 → RequestWaferEdge(H07) → 3점 원 피팅. 한 위치라도 NG면 재시도 후 실패 시 재로딩 요청.

| §2 | Scribe Line 검출 (HC 저배율 / HC1 / HC2) |
| --- | --- |

웨이퍼의 스크라이브 라인(Scribe Line, Die 사이 스트리트)을 검출한다. 카메라 종류만 다를 뿐 요청/응답 구조가 동일하므로 하나의 메시지로 통합한다. CAMERATYPE로 저배율(HC_LOW)·고배율(HC1_HIGH/HC2_HIGH)을 구분한다. 응답에는 라인 기준점 오프셋(X/Y)과 라인 기울기(THETA)가 포함되어, EQP는 이를 웨이퍼 각도 보정에 사용한다.

| 요청 메시지 | REQUEST_SCRIBE_LINE |
| --- | --- |
| 응답 메시지 | REPLY_SCRIBE_LINE |
| C# 메서드 | Task<ScribeLineResponse> RequestScribeLine(CameraType cameraType, DirectType direct, CancellationToken ct) |
| 타임아웃 | 10초 |
| 카메라 | HC_LOW (요청 #2) / HC1_HIGH · HC2_HIGH (요청 #3) |

■ 요청 DATA 필드

| 필드 | 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| CAMERATYPE | HC_LOW ¦ HC1_HIGH ¦ HC2_HIGH | 검출에 사용할 카메라. |
| DIRECT | Horizontal ¦ Vertical | 검출 대상 스크라이브 라인 방향. |

■ 응답 DATA 필드

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| RESULT | OK ¦ NG | 라인 검출 성공/실패. |
| X | double(mm) | 라인 기준점의 카메라 중심 대비 X 오프셋(라인 수직거리). |
| Y | double(mm) | 라인 기준점의 카메라 중심 대비 Y 오프셋. |
| THETA | double(°) | 스크라이브 라인 기울기(수평/수직 기준 편차각). |

■ 예시

[요청 #2 · 저배율] DATA: <CAMERATYPE>HC_LOW</CAMERATYPE><DIRECT>Horizontal</DIRECT> [요청 #3 · 고배율 HC1] DATA: <CAMERATYPE>HC1_HIGH</CAMERATYPE><DIRECT>Vertical</DIRECT> [응답] DATA: <RESULT>OK</RESULT><X>0.014</X><Y>-0.208</Y><THETA>0.0123</THETA>

※ HC1_HIGH/HC2_HIGH 응답의 X/Y는 EQP측에서 카메라 장착각(HC1_T/HC2_T + PC_W_T)만큼 회전 보정한 뒤 사용한다(RequestVisionMarkPosition과 동일 규약). HC_LOW는 회전 보정 없음.

■ 웨이퍼 각도 보정 활용 (요청 #3)

HC1(Left)·HC2(Right)로 좌우 원거리 스크라이브 라인을 각각 검출하고, 두 라인 기준점의 기울기(atan2) 또는 THETA 차이로 웨이퍼 회전각을 산출해 W_T 축을 보정한다 (Fiducial-to-Fiducial 방식과 동일 개념).

| §3 | Enum / 상수 정의 |
| --- | --- |

■ WaferClock (신규)

| 멤버 | XML 직렬화 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| H12 | 12 | 12시 (반경 상단) |
| H04 | 4 | 4시 (우하) |
| H07 | 7 | 7시 (좌하) |

■ CameraType (기존)

| 멤버 | FOV(mm) | 용도 |
| --- | --- | --- |
| HC_LOW | 110.0 | 저배율 — Edge / Scribe 광역 검출 |
| HC1_HIGH | 7.2 | 고배율 Left — Scribe / Align |
| HC2_HIGH | 7.2 | 고배율 Right — Scribe / Align |
| PC_LOW / PC_HIGH | - / 10.0 | PC Table 카메라(본 사양 미사용) |

■ DirectType (기존 · 스크라이브 방향에 Horizontal/Vertical 사용)

| 멤버 | 설명 |
| --- | --- |
| Horizontal | 수평 스크라이브 라인 |
| Vertical | 수직 스크라이브 라인 |
| LEFT / RIGHT / BOTH | (기존 마크 정렬용, 스크라이브에는 미사용) |

■ Result (기존)

| 멤버 | 설명 |
| --- | --- |
| OK | 검출 성공 |
| NG | 검출 실패 / 범위 초과 |

본 사양의 신규 응답 타입 ScribeLineResponse, enum WaferClock 은 HCB.UI/SERVICE/Tcp/TcpMessage.cs 에 정의되어 있으며, RequestWaferEdge / RequestScribeLine 메서드는 EqpCommunicationService.cs 에 구현되어 있다.